# Модульная система заземления

# Система заземления Galmar

Цифровые системы связи предъявляют более высокие требования к характеристикам заземляющих устройств, чем аналоговое оборудование. Высокая чувствительность к импульсным помехам является особенностью современной цифровой аппаратуры — воздействие электростатических потенциалов на аппаратуру часто приводит к сбоям в ее работе и даже выходу из строя.

Еще большую опасность для аппаратуры представляют импульсные помехи при разрядах молний и коммутациях в питающей сети и интерфейсных цепях. А без надежного заземления не работают встроенные и внешние элементы защиты от перенапряжений.

Поэтому при монтаже новых телекоммуникационных узлов или модернизации существующих необходимо обязательно решить вопросы, связанные с устройством заземления, отвечающего современным требованиям. Еще недавно монтаж заземляющего устройства (заземлителя и заземляющих проводников) в городских условиях, когда существенно ограничена доступная для монтажа площадь поверхности и почти везде имеется твердое покрытие, мог оказаться весьма трудоемким.

Теперь высокоэффективное и экономичное решение стало доступно благодаря модульно-штыревой системе заземления GALMAR, предназначенной для организации одноточечного или многоточечного контуров заземления на телекоммуникационных и энергетических объектах операторов мобильной и стационарной связи, ведомственных сетей, промышленных предприятий.

Система GALMAR содержит все необходимые для монтажа заземляющего устройства компоненты, легко сопрягаемые друг с другом. Основу системы составляют стальные штыри небольшой длины с медным покрытием, соединительные муфты и вспомогательные элементы.

Модульно-штыревая конструкция системы GALMAR обеспечивает максимальное удобство и технологичность монтажа:

- любая конфигурация контура заземления;

- не требуются заготовительные операции (вся работа выполняется на месте, без использования тяжелого инструмента);

- все детали просто сопрягаются (без сварки или с экзотермической сваркой).

Благодаря промышленному изготовлению элементов системы GALMAR обеспечены:

- высокая устойчивость медного покрытия штырей к изгибу и отслоению при монтаже;

- надежная защита смонтированных заземлителей от коррозии — гарантия 30 лет;

- минимальные эксплуатационные затраты.

Монтаж заземлителей

Вертикальные элементы заземлителей монтируются из штырей модульной системы GALMAR, заглубляемых в землю с помощью обычного перфоратора. Для получения нужной длины штыри соединяются между собой резьбовыми муфтами.

Монтируемый контур заземления может иметь удобную для конкретного случая конфигурацию с любым числом вертикальных элементов, а сами вертикальные элементы могут быть смонтированы на любую глубину:

- традиционный монтаж (2 — 6 м);

- глубинный монтаж (6 — 40 м).

Способ монтажа выбирается в зависимости от доступной площади и типа грунта. Глубинный монтаж является наиболее технологичным:

- минимальная площадь контура заземления;

- сопротивление заземлителей не зависит от погоды;

- минимум земляных работ;

- возможность монтажа внутри периметра зданий (в подвалах).

Технологии GALMAR против традиций

Низкие эксплуатационные затраты

| Характеристика | Модульно-штыревая система | Традиционная система заземления |
| --- | --- | --- |
| Механическая прочность элементов | Высокая, гарантированная | Зависит от используемых материалов и качества сварки стыков |
| Покрытие вертикального элемента заземлителя | Медь, не менее 250 мкм, высокая адгезия и пластичность | Нет |
| Стойкость к коррозии | Высокая, срок службы минимум 30 лет | Низкая (за 10 лет разрушается около 60%) |

Удобство и технологичность монтажа

| Характеристика | Модульно-штыревая система | Традиционная система заземления |
| --- | --- | --- |
| Глубина установки вертикальных элементов | Любая (постепенное наращивание при заглублении) | Ограничена (длиной забиваемого уголка — обычно 3м) |
| «Тяжелые» операции | Нет | Есть (погрузка, доставка погонажа, резка, сварка) |
| Технологичность монтажа | Высокая (универсальность, модульность, меньше вертикальных элементов, экзотермическая сварка) | Низкая (заготовительные операции, больше вертикальных элементов и соединений, обычная сварка) |

| Глубинный монтаж (комплекты GL-00015 и GL-00030) | Традиционный монтаж (комплект GL-00045) |
| --- | --- |
| Небольшое количество вертикальных элементов заземлителя, установленных на большую глубину. | Большое количество вертикальных элементов заземлителя, установленных на небольшую глубину. |

Поставка системы заземления GALMAR

Поставка комплектующих модульно-штыревой системы GALMAR про изводится монтажными комплектами. Выбор комплекта осуществляется исходя из конкретной ситуации (необходимой длины заземляющих элементов и их количества).

| Обозначение монтажного комплекта | Назначение монтажного комплекта | Суммарная длина вертикальных элементов | Возможные варианты монтажа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | L |
| GL-00015 | Глубинный монтаж | 15 м | 1 3 | 15 5 |
| GL-00030 | Глубинный монтаж | 30 м | 1 3 | 30 10 |
| GL-00045 | Традиционный монтаж | 45 м | 15 | 3 |

| Состав монтажного комплекта | GL-00015 | GL-00030 | GL-00045 |
| --- | --- | --- | --- |
| Штырь заземлителя | 10 | 20 | 30 |
| Соединительная муфта, шт | 10 | 20 | 16 |
| Стартовый наконечник, шт | 3 | 3 | 15 |
| Направляющая головка для вибромолота, шт | 2 | 3 | 5 |
| Зажимы для подключения, шт | 3 | 5 | 15 |
| Антикоррозионная токопроводящая паста, шт | 1 на 3 комп. | 1 на 3 комп. | 1 |
| Изоляционная лента DENSO, шт | 1 на 3 комп. | 1 на 3 комп. | 1 |
| Насадка на вибромолот, шт | 1 на 3 комп. | 1 на 3 комп. | 1 |

Новые технолигии.