# Токопроводные системы освещения

Токопроводная система освещения - это упорядоченный набор уникальных, присущих только ей компонентов (токопровода, устройств подвески токопровода и светильников, различных стыковочных и оконечных элементов, трансформатора), где токопровод является несущим элементом, на который в любой точке могут монтироваться светильники. Токопроводы имеют разную конструкцию и степень жесткости, бывают открытыми или изолированными. Существует два типа токопроводных систем для жилого интерьера: струнные (тросовые) и шинопроводные.

Чаще всего токопроводные системы используются одновременно с центральным светильником как дополнительное или локальное освещение. Токопроводные системы подходят как для общего, так и для акцентированного освещения пространства. Причем источники, подвешенные на токопровод, можно легко переставлять. Они могут монтироваться в любом помещении, вне зависимости от высоты потолка, способны перекрещиваться в любых направлениях, изменять его по радиусу или под острым углом, устанавливаться горизонтально, наклонно или вертикально.

Все токопроводные системы подразделяются на низковольтные и высоковольтные системы освещения. 
В первом случае на провод подается переменный ток с понижающего трансформатора - напряжением 12 и редко 24 В (последний вариант широкого распространения не получил из-за дефицитности соответствующих источников света). Источниками света в низковольтных системах выступают относительно недорогие и широко распространенные в продаже 12-вольтные галогенные лампочки. Однако они чувствительны к перепадам напряжения, которые могут существенно снизить срок их службы. Также низковольтные системы используются для подсветки зеркал, книжных полок, картин и фотографий.

Низковольтная система освещения получила довольно широкое распространение для освещения территории загородных владений, квартир и частных домов. Она безопасна в работе и не требует специальных знаний и навыков работы с электроприборами для ее установки.

В высоковольтных системах освещения на токопровод подается сетевое напряжение 220 В. Выбор типов источников света для таких систем гораздо шире. Здесь применяют светильники с галогенными (220 В), люминесцентными лампами и лампами накаливания. При желании или необходимости можно использовать даже мощные металлогалогенные лампы. Высоковольтные системы рекомендуется использовать в помещениях с высоким потолком (>2,7 м), чтобы не задевать провода руками. Впрочем, токопроводы и все стыковочные элементы обеспечены изоляцией и электробезопасны.

Токопроводные системы имеют ограничения по силе тока. В низковольтных системах максимальная допустимая величина силы тока, как правило, равна 25 А (соответственно мощность 300 Вт), в высоковольтных - 15 А (в этом случае электрическая мощность велика - около 3,5 кВт).

Коннекторы

Если необходимо установить светильники, суммарная мощность которых выше максимальной (например, низковольтной системы хватает для питания лишь восьми 35-ваттных галогенных ламп), то систему разбивают на серию изолированных друг от друга отрезков, состыкованных с помощью изолирующих коннекторов, и подключают каждый участок к отдельному трансформатору. Если же поставлена обратная задача - мощности трансформатора хватает для питания светильников, расположенных на нескольких участках токопровода, - применяют проводящие коннекторы. Под коннекторами понимаются индивидуальные для токопровода каждой марки соединительные элементы, позволяющие получить единую по конструкции систему. Они могут нести механическую нагрузку и либо изолировать электрические цепи, либо объединять, становясь, таким образом, изолирующими или соединительными.

Соединительные элементы-коннекторы бывают двух типов - изолирующие и проводящие. Первые служат для соединения изолированных отрезков токопровода, проводящие обеспечивают подачу тока в отдельные его участки. Коннекторы индивидуальны, применяются только с токопроводами одной фирмы и практически никогда не подходят к системам других производителей.

Самый простой тип коннекторов - прямые, однако их выпускают также в форме букв L, T или X. Эти элементы стыкуют участки систем под фиксированным углом в 60, 90 или 135°. Коннекторы развитых осветительных систем позволяют стыковать участки треков под произвольным углом (от 90 до 270°). Для других систем, если требуется изменить угол в плоскости потолка или перейти на другой уровень, используют гибкие коннекторы - трубки с контактами на концах.

Коннекторы типов T и X для пересекающихся проводов выпускаются как изолирующие, так и соединяющие их в общую цепь.

Монтаж токопроводных систем

Токопроводы крепят к потолку с помощью специальных подвесов, которые бывают как гибкими, так и жесткими. Обычно длина жестких подвесов не превышает 2 м, гибкие же кабельные подвесы порой достигают 5 м. Можно выбрать необходимую длину жесткого подвеса, изготовленного из тонких металлических трубок, из ряда, предлагаемого производителем осветительной системы. Главное, чтобы светильники, расположенные на токопроводе, не находились в непосредственной близости от потолка. Часто применяемые галогенные лампы в процессе работы нагреваются, поэтому должны располагаться на расстоянии не менее 50 см от горючих и термонеустойчивых материалов, то есть натяжных и некоторых подвесных потолков. Это расстояние может достигаться либо за счет удаленности токопровода от плоскости, либо путем удлинения подвески светильника. В форме подвесов выпускаются и вводы питания от удаленных трансформаторов, спрятанных в фальшпотолке. Можно приобрести также трансформатор в декоративном кожухе с подвесом для шинопровода. Светильники подвешиваются к токопроводу с помощью уникальных для каждой системы адаптеров. Для крепления применяют защелкивающиеся крабовые разъемы или же различные резьбовые соединения. Концы токопровода закрывают декоративными наконечниками, выполненными в едином стиле с системой. Они маскируют неэстетичное поперечное сечение токопровода.

Трансформаторы и диммеры

Если в высоковольтных системах корректировка светового потока производится легко (достаточно вкрутить лампочку большей мощности), то для низковольтных токопроводных систем совершенно необходим подробный расчет. Нужно точно подобрать мощность трансформатора, тип диммера, количество и место установки светильников, их мощность.

Первым шагом при расчете требуемой низковольтной токопроводной системы является выбор понижающего трансформатора. Он может быть индукционным (обмоточным) или электронным. Электронные трансформаторы существенно легче индукционных, но их мощность не превышает 300 Вт. Несомненное достоинство электронных моделей - преобразование сетевого тока с частотой 50 Гц в высокочастотный. Это позволяет полностью подавить мерцание лампочек - повысить комфортность освещения. Кроме того, при использовании таких трансформаторов срок службы низковольтных ламп увеличивается примерно вдвое - в отличие от индукционных, электронные модели снижают пусковые токи. Однако электронные трансформаторы не так долговечны, как индукционные, хотя сегодня и защищены от короткого замыкания и перепадов напряжения. И, наконец, главное преимущество электроники - бесшумность. Из-за эффекта изменения физических размеров под действием электрического тока индуктивные обмотки шумят. И чем больше снимаемая мощность, тем громче.

Электронный трансформатор должен располагаться как можно ближе к месту подключения, иначе потери напряжения в проводниках будут существенными, а это плохо влияет на устойчивость его работы. Многие производители регламентируют расстояние 50 см от токопровода до электронного трансформатора. Если трансформатор не удается спрятать за подвесным потолком, его помещают в декоративный кожух. Подвод электричества от трансформатора к трековой системе осуществляют с помощью специальных, часто уникальных для каждой системы устройств ввода или пары подвесок, в которых реализована такая возможность. В системе на тросах электричество от трансформатора подается непосредственно на токоведущие проводники.

Интенсивность светового потока системы легко регулируется с помощью диммеров - устройств, позволяющих плавно изменять яркость любых источников света, кроме люминесцентных. Следует учитывать, что при перегрузке диммеры начинают шуметь. К электронному трансформатору подходит только электронный диммер, а к индукционному - индуктивный.

Специалисты советуют устанавливать диммеры и трансформаторы, рассчитанные на мощность, которая на 10-20% превышает реальную мощность системы, либо, наоборот, уменьшать число светильников.

Требования к монтажу осветительной системы

Перед подключением трансформатора необходимо обесточить входную сеть, а после соединения проверить вольтметром напряжение на токопроводе. Пробоя высоковольтного напряжения быть не должно, то есть вольтметр должен показывать напряжение не более 12 В. Напряжение 12 В безопасно, поэтому можно не отключая систему от сети корректировать расположение светильников, менять лампочки.

Нужно внимательно наметить места крепления подвесок к потолку (особенно в случае шинопроводной системы) и точки крепления проводной системы к стене. Ошибка будет стоить дорого - придется заделывать отверстия в стенах и потолке и просверливать новые.

Типы токопроводных систем освещения

Струнные системы
В струнных или тросовых системах ток подается по натянутым тросам. В низковольтных устройствах тросы очень тонкие, а в высоковольтных по причине большего веса и мощности светильников более толстые и изолированные. 
В тросовых системах используются, как правило, два параллельных троса, которые расположены на расстоянии 3-20 см друг от друга. Светильники крепятся либо на гибких подвесках, либо располагаются между тросами в одной плоскости. Во избежание провисания тросы должны быть натянуты очень сильно. Если нет возможности хорошо натянуть трос между стенами, то стоит использовать анкерные болты, которые крепятся к стене. Можно также закрепить тросы с помощью прикрепленных к потолку жестких стоек.

Шинопровод
К шинопроводным системам относится целая группа осветительных конструкций: треки, шины, модули, монорельсы. Объединяет их всех то, что все они имеют жесткую конструкцию и заданную форму. К потолку и стенам они крепятся с помощью гибких тросов или жестких стержней. 
В отдельных случаях шинопроводы могут встраиваться в декоративный потолок так, что видимыми остаются лишь светильники. Поскольку выполняют они не только технические функции, но и эстетические, встречаются модели с самыми разными декоративными покрытиями: от хрома и краски до натуральной позолоты.

Рельсовая система
Рельсовые системы относятся к низковольтным, так как ток проходит по голым неизолированным проводникам. Существуют монорельсовые конструкции (с круглым, эллипсовидным или квадратным сечением токопровода в 6-10 мм) и двухрельсовые (проводниками служат тонкие медные трубки диаметром не более 10 мм).
К рельсу жестких или гибких подвесках монтируются светильники. Обычно рельс можно отрезать по требуемому размеру непосредственно на месте, то есть в квартире, но в таком случае есть опасность повредить его декоративное покрытие или сломать. Поэтому производители советуют делать это на заводе. То же - и с изгибом рельса. Изогнуть можно как угодно - в плоскости потолка и перпендикулярно ему. Но из-за ограничений по радиусу изгиба лучше производить эту операцию на заводе-изготовителе.

Трековая система
Конструкция трековой системы состоит из пластикового или алюминиевого профиля, внутрь которого помещены изолированные проводники. Нередко в профиль трека запрессовывается несколько пар проводников с изолятором для различных цепей: один подает ток к розеткам, другой к светильникам, третий к компьютерам. В основном такие многожильные треки применяют в коммерческих помещениях. В жилых помещениях их можно применять в том случае, если на стадии проектировании не заложили достаточное количество розеток.